# 山东省科学技术进步奖提名公示

## 一、项目名称

高压/特高压开关壳体高质量焊接制造关键技术及装备

## 二、提名者及提名意见

提名者：泰安市科学技术局

提名意见：

气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）是特高压枢纽变电站的核心节点，焊接是保证其长期气密性与承压可靠性的唯一工程手段。随着特高压产品规格上移，壳体尺寸与壁厚增加，传统焊接工艺一次合格率低、修配工时占比高，已成为制约工程高质量发展的瓶颈。该项目由山东泰开高压开关有限公司牵头，联合北京工业大学、山东省科学院激光研究所、东南大学、南京理工大学在国家自然科学基金联合基金、山东省重大科技创新工程等支持下，历经十余年攻关，创建了铝合金高深径比小孔熔池双驻点绕流与缺陷演化模型，发明了混联弧焊电源及气电联合脉冲等离子弧焊接-双面重熔复合方法，实现了8-20mm铝合金对接焊缝一次成形；发明了螺线管连续螺旋焊缝随焊预置弹性变形方法，突破了多热源时空相位匹配与激光随焊冲击调质技术，研制出多电弧协同柔性生产线；创建了焊缝形貌与热质力输入的质量关联模型，突破了马鞍形焊缝免示教定位与路径自适应规划；提出全流程质量协同管控方法，开发测装焊检协同作业软件系统。形成了GIS壳体多工艺集成焊接制造体系。

项目授权发明专利45项、软件著作权6项、标准8项。经姚建铨院士、毛明院士领衔鉴定，整体技术国际先进，厚壁等离子弧穿孔焊工艺装备及数据驱动质量预测技术居国际领先；王军成院士领衔鉴定认为在高压开关制造领域整体国际领先。成果在泰开全面投产，近三年新增销售额114亿元；应用于陇东-山东特高压直流、昆柳龙直流、藏中联网等重点工程，并出口俄罗斯；核心技术外溢至航天领域，应用于空间站、长征七号火箭等型号。焊接效率提升2倍，壳体漏气率由0.96%降至0.1%。

该项目技术难度大、创新性强、应用效益显著，对推动高端输变电装备制造技术进步和产业升级意义重大。本单位已完成公示并征求专家意见，确认候选人无不得提名情形，材料真实有效。提名该项目为2026年度山东省科学技术进步奖一等奖。

## 三、提名等级

山东省科学技术进步奖 一 等奖

## 四、项目简介

“十五五”将电力输送通道列为构建现代化基础设施体系与新型能源体系建设的重大工程，特高压输电通道作为“西电东送”骨干网络正加速向更大容量、更高可靠性方向扩容。山东以泰开集团为龙头，系统培育高端能源装备支柱产业，持续推动输变电装备产业链延伸与升级。气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）以全封闭SF绝缘实现高压导体与环境的可靠隔离，是特高压枢纽变电站的核心节点；其铝合金壳体由筒体、封头、法兰、分支接口等构件拼焊而成，典型焊缝构型涵盖厚壁筒体多层多道焊、螺线管连续螺旋焊和法兰插管马鞍形焊缝三类，共同构成承压密封气室。焊接是实现GIS壳体长期气密性与承压可靠性的唯一工程手段，然而因GIS焊接缺陷导致的漏气故障频发，与此同时，随着设备内部电场强度逼近设计极限，对焊缝内表面光滑度、几何形状连续性提出了更为严苛的要求，焊缝表面质量直接影响电场均匀性与局部放电风险，内部质量决定壳体的气密性与长期运行可靠性，这也对GIS壳体焊接提出了“形性协同”的新要求。

随着特高压产品规格上移，壳体尺寸与壁厚显著增加，焊接残余应力与变形控制难度呈非线性上升。传统焊接工艺一次合格率较低，已难以支撑特高压GIS壳体高质量、批量化制造要求。厚壁筒体多层多道焊热积累大、变形难控；螺线管连续施焊热输入漂移导致圆度波动；法兰插管马鞍形焊缝变截面填充不均，直接影响内表面质量与电场均匀性。三类焊缝工艺参数、工装形式及变形规律各异，单条焊缝优化后组装成完整壳体仍存在变形传递与工序衔接失配，严重依赖人工修配，多工序协同效率低下，已成为制约特高压工程高质量发展的瓶颈。

针对上述难题，项目由山东泰开牵头，联合北京工业大学、山东省科学院激光研究所、东南大学、南京理工大学，从焊接机理、工艺方法到装备集成开展系统攻关，同步构建全流程协同管控体系。厚壁筒体方面，突破高深径比小孔稳定穿孔与缺陷主动抑制技术，实现8-20mm铝合金对接焊缝一次焊接成形，突破国际同类装备焊接性能极限；螺线管方面，通过多热源时空相位匹配与随焊预置弹性变形调控，有效控制了焊后圆度与直线度；马鞍形焊缝则依托免示教定位与变熔覆率精准调控技术，实现了变截面焊缝表面与内部高质量成形。在此基础上，全流程管控通过构建物理约束数据驱动的焊接状态预测模型，突破多工艺协同规划与开放空间微环境调控技术，开发了测-装-焊-检全流程协同软件系统，最终形成GIS壳体多工艺集成焊接制造体系，突破整体高质量焊接与焊缝密封可靠性的“木桶效应”。

五、主要知识产权和标准规范等目录

| 序 号 | 知识产权 （标准）类 别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权（标准发布） 日期 | 证书编号（标 准批准发布 部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发明专利 | 自适应性变极性等离子弧焊电源 | 中国 | 2015年6月3日 | 第1687089号 |
|  | 发明专利 | 多电极输出弧焊电源 | 中国 | 2011年10月5日 | 第849498号 |
|  | 发明专利 | 一种断路器缺陷部件的检测方法 | 中国 | 2022年4月29日 | 第5122251号 |
|  | 发明专利 | 一种人机一体化系统及方法 | 中国 | 2023年6月9日 | 第6038625号 |
|  | 发明专利 | 一种252kV的落地罐式全封闭组合电器 | 中国 | 2018年5月1日 | 第2907115号 |
|  | 发明专利 | 检测气体绝缘组合电器设备内部局部放电的方法和检测定位装置 | 中国 | 2012年11月21日 | 第1083952号 |
|  | 发明专利 | 一种电弧焊接的缺陷抑制方法 | 中国 | 2019年2月19日 | 第3256874号 |
|  | 发明专利 | 基于二维振镜与智能可调光路的激光精密清洗装置及其控制方法 | 中国 | 2025年10月24日 | 第8395869号 |
|  | 发明专利 | 一种可自适应调节的双丝熔化极电弧焊接装置及方法 | 中国 | 2022年6月28日 | 第5266906号 |
|  | 发明专利 | 眼动特征驱动的协作机械臂遥操作控制系统与方法 | 中国 | 2025年11月14日 | 第8467109号 |

## 六、主要完成人、主要完成单位情况

| 主要完成人情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 姓名 | 工作单位 | 完成单位 |
| 1 | 陈树君 | 北京工业大学 | 北京工业大学 |
| 2 | 刘博 | 山东泰开高压开关有限公司 | 山东泰开高压开关有限公司 |
| 3 | 蒋凡 | 北京工业大学 | 北京工业大学 |
| 4 | 任远 | 山东省科学院激光研究所 | 山东省科学院激光研究所 |
| 5 | 汪建成 | 山东泰开高压开关有限公司 | 山东泰开高压开关有限公司 |
| 6 | 成巍 | 山东省科学院激光研究所 | 山东省科学院激光研究所 |
| 7 | 王晓宇 | 东南大学 | 东南大学 |
| 8 | 潘瑞 | 北京工业大学 | 北京工业大学 |
| 9 | 黄勇 | 南京理工大学 | 南京理工大学 |
| 10 | 张国凯 | 北京工业大学 | 北京工业大学 |
| 11 | 郑士涛 | 山东泰开高压开关有限公司 | 山东泰开高压开关有限公司 |
| 12 | 宫瑞磊 | 山东泰开高压开关有限公司 | 山东泰开高压开关有限公司 |
| 13 | 严海波 | 山东泰开高压开关有限公司 | 山东泰开高压开关有限公司 |
| 14 | 李文龙 | 山东省科学院激光研究所 | 山东省科学院激光研究所 |
| 15 | 解克佳 | 山东泰开高压开关有限公司 | 山东泰开高压开关有限公司 |
| 主要完成单位 |  |  |  |
| 排名 | 单位名称 |  |  |
| 1 | 山东泰开高压开关有限公司 |  |  |
| 2 | 北京工业大学 |  |  |
| 3 | 山东省科学院激光研究所 |  |  |
| 4 | 东南大学 |  |  |
| 5 | 南京理工大学 |  |  |